附件4

| 居家适老化改造补贴产品清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品类 | 项目名称 | 项目内容 |
| 1 | 一、地面和门改造类 | 可双向开启的门 | 老年人跌倒后，可从外部开启，便于护理人员及时救助。 |
| 2 |  | 斜坡辅具 | 对于不易消除的高差可选择斜坡辅具，实现高差的平稳过渡。 |
| 3 |  | 防撞垫 | 采用环保EVA/NBR材质，适用于家具及墙壁阳角处粘贴。 |
| 4 |  | 门磁开关 | 传输模式为NB/4G/WiFi/蓝牙/zigbee；可用手机电话语音、短信、微信公众号等多种手段，同时向老人子女、社区政府等发出信息。 |
| 5 |  | 门铃 | 供听力视力障碍老年人使用，包括闪光振动门铃、呼叫门铃等。 |
| 6 | 二、卧室改造类 | 护理床 | 帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理 排泄物等。 |
| 7 |  | 床边护栏或者抓杆 | 辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床，保证老年人睡眠和活动安全。 |
| 8 |  | 防压疮床垫 | 避免长期卧床的老年人发生严重压疮。 |
| 9 |  | 适老床头柜 | 床头柜应稳固，采用多层板材料，高度≥650mm，以辅助老人起立。 |
| 10 |  | 适老扶手椅 | 扶手椅应稳固，扶手处应留有可放置拐杖位置，座垫为高密度海绵，外套透气布料或皮质材质。 |
| 11 |  | 适老换鞋凳 | 主材实木支架，自带扶手，助力老人起身坐下。 |
| 12 |  | 适老餐桌 | 餐桌应稳固，桌边角处采用倒圆工艺，无锐角，底部应方便轮椅进入。 |
| 13 |  | 床边桌 | 桌腿带万向静音轮，升降装置采用优质可调阻尼器调节高度。注塑封边桌面，方便老人或者病人进餐。 |
| 14 |  | 移位枕 | 形状R形或者三角形，高密度海绵，外套为全棉材质，适用于卧床老人护理翻身垫，预防压疮。 |
| 15 |  | 手摇护理床（两功能） | 便捷脚轮灵活适用多场景，稳固脚轮；解锁时，方便灵活移动；省力手摇便捷照护，轻松调节升降板角度。 |
| 16 |  | 电动护理床 | 采用3电机4功能的设计，实现背抬、腿抬、背腿联动、上下升降，一键升降，起背无压力，床板透气，舒适不闷热。 |
| 17 |  | 护理床普通床垫 | 长宽规格与床匹配，床垫外套可拆卸，具有防水功能，可迅速清除水渍、尿渍、血渍及粪便，无渗漏。 |
| 18 |  | 助起床垫 | 以电力驱动替代人力，放置床上、沙发等平整处，卧床者就能自主操作起身、起床等坐卧位置，具体护理床起背抬腿功能，直接放在家里床上就可以使用。 |
| 19 | 三、如厕洗浴设备改造类 | 地面防滑产品 | 根据卫生间、厨房、卧室等地面防滑处理需要，配置防滑贴、防滑垫等产品，避免老年人滑倒，提高安全性。 |
| 20 |  | 蹲坑改坐便器 | 蹲坑拆除后改装坐便器所需的物品、主材及辅材。包括地面处理、水路改造、坐便器安装等。 |
| 21 |  | 适老智能坐便器 | 通过自动清洗、烘干，可减少老人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。 |
| 22 |  | 整体卫浴 | 具备沐浴功能，配置手持花洒、照明、排风、安装扶手地面防滑、洗手盆及如厕功能等适用于老年人使用。 |
| 23 |  | 坐式淋浴器 | 座位采用折叠设计，可站可坐，不占空间；采用恒温设计；采用多喷头喷淋臂设计可随意调节角度，雾状喷水方式。 |
| 24 |  | 电动升降适老洗手台 | 台盆可自由升降，方便轮椅进入及轮椅老人使用，应包含洗手盆、双侧无障碍扶手、镜子、升降支架主体、下水配件等。 |
| 25 |  | 移动马桶 | 采用钢管或铝合金（树脂）+PP材质，具备座椅高度可调节等功能。 |
| 26 |  | 可拆卸式马桶扶手 | PP扶手，弹性防滑扶垫；双侧扶手静态承重可达200KG；无需打孔安装，扶手可上翻收起或前后移动，方便老人进出。 |
| 27 |  | 马桶辅助升降椅 | 电动起身功能，帮助关节受限、腰腿弯曲障碍及膝关节疼痛无力的老人，更好地如厕起身下蹲；两侧配有扶手，扶手可随机升降；清消便捷，无死角。 |
| 28 |  | 恒温花洒 | 采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，具备恒温功能，防止老年人烫伤，可淋浴。 |
| 29 |  | 抽拉式水龙头 | 采用拨杆式把手，冷热混水阀，不锈钢材质、水龙头可抽拉、升降和旋转，方便不同身高老人使用。 |
| 30 |  | 智能便携洗浴机 | 智能助浴，支持擦洗、淋浴，免入水、免移动，床上助浴更灵活。 |
| 31 |  | 洗澡床 | 可充气，环保PVC材质。 |
| 32 |  | 淋浴椅 | 辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒， 提高安全性。 |
| 33 | 四、厨房设备改造类 | 适老可升降 灶台 | 降低操作台、灶台、洗菜池高度或者在其下方留出容膝空间，方便乘轮椅或者体型矮小的老年人操作。 |
| 34 |  | 炉灶自动熄火保护装置 | 在火焰意外熄灭时，自动切断燃气供应，防止漏气，减少安全隐患。 |
| 35 |  | 厨房适老升降吊柜 | 可灵活控制吊柜上升、下降及暂停，方便老年人取物使用。 |
| 36 |  | 适老操作台 | 降低操作台高度或留出容膝空间，方便轮椅进入或矮小老人适用。 |
| 37 | 五、物理环境改造类 | 防滑一字扶手 | 用于老人抓握助力，防跌倒，外层管径约35毫米。内层不锈钢或铝合金材质，外层为ABS或PVC或树脂材料，防转动设计。 |
| 38 |  | 防滑L型扶手 | 用于老人抓握助力，防跌倒，外层管径约35毫米。内层不锈钢或铝合金材质，外层为ABS或PVC或树脂材料，防转动设计。 |
| 39 |  | U型上翻落地扶手 | 用于老人抓握助力，防跌倒，外层管径约35毫米。内层不锈钢或铝合金材质，外层为ABS或PVC或树脂材料，防转动设计。 |
| 40 |  | 过道实木扶手 | 直径约35mm，实木扶手，环保油漆制作。 |
| 41 |  | 门槛无障碍改造 | 门槛高差移除，增加无障碍坡道，材质为天然橡胶，表面凹凸条纹防滑设计，耐水防滑、承重力≥500kg。 |
| 42 |  | 下压式门 把手 | 可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力稳定性，方便老年人开门。 |
| 43 |  | 门铃 | 供听力视力障碍老年人使用，包括闪光振动门铃、呼叫门铃等。 |
| 44 |  | 电源插座及开关改造 | 配置智能插座，可联动控制实现对家电设备的用电监控和安全管理；配置大按键开关，便于老年人操作。 |
| 45 |  | 防撞护角/防撞条、提示标识 | 在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标 准和老年人认知特点的提示标识。 |
| 46 |  | 烟雾报警器 | 对周围环境中烟雾浓度监测，可用手机、电话语音、短信等多种手段，同时向老人子女等紧急联系人发出报警信息。 |
| 47 |  | 燃气报警器 | 对周围环境中低浓度可燃气体进行实时采集，可用手机、电话语音、短信等多种手段，同时向子女等紧急联系人发出报警信息。 |
| 48 | 六、智能辅助产品类 | 感应小夜灯 | 采用红外线感应装置，LED节能灯泡，灯亮时间应适应老年人安全行走的要求，适用于卧室、厕所、厨房、通道等，方便老人起夜。 |
| 49 |  | 自动感应灯具 | 安装感应便携灯，避免直射光源、强刺激性光源，人走灯灭，辅助老年人起夜使用。 |
| 50 |  | 电力脉象仪 | 用电管理人工智能产品，在传统的用电监测的基础上实现对老人行为的监测，基于过去的生活习惯，进行异常行为的安全预警。 |
| 51 |  | 智能监控摄像头 | 双向实时视频或语音通话，及时掌握老人在家实时情况。 |
| 52 |  | 助听器 | 包括盒式助听器、全数字耳背式助听器、全数字耳内式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器等。 |
| 53 |  | 手杖 | 辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐、助起坐垫等。 |
| 54 |  | 轮椅/助行器 | 辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间。包括安全步态训练车、助老外骨骼机器人、四肢联动康复训练仪、下肢助行机器人等。 |
| 55 |  | 健康监测 产品 | 配备毫米波雷达睡眠监测仪，理疗电烤灯、实时心电监护系统、多参数监护仪、智能手环等。 |
| 56 |  | 防走失装置 | 用于监测认知障碍（失智）老年人或者其他精神障碍老年人定位，避免老 年人走失，包括防走失手环、防走失 胸卡等。 |
| 57 |  | 环境监控设备 | 安装在居家环境中，用于监测老年人动作或者居室环境，发生险情时及时报警。包括红外探测器、跌倒（坠床） 监测雷达、生命体征监测雷达、紧急呼叫器、烟雾/煤气泄漏/溢水报警器等。 |
| 58 |  | LED助视放大镜 | 采用柔和LED光源，按压式开关设计，黑暗环境也可以方便使用。 |
| 59 |  | 助行器 | 铝合金架，框式或框式梯形，可折叠，高度可调节，承重≥100kg。可分为常规助行器，带轮助行器，带座椅助行器等。 |
| 60 |  | 腋杖 | 腋杖，高强度铝合金管材，高度可调节，适合不同身高的人使用，承重≥100kg。 |
| 61 |  | 电动轮椅 | 双锂电池，智能控制，电磁刹车，适合老年人操作。 |
| 62 |  | 调节靠背器 | 不锈钢或铝合金材质，轻便透气，角度可调可折叠，承重200公斤以上。 |
| 63 |  | 轮椅座垫 | 可分散人体重力，减轻了压力给尾骨、坐骨带来的压迫。 |
| 64 |  | 按摩器 | 小型化便携设计，身体全身或者各个部位进行按摩，根据物理学，仿生学，生物电学、中医学以及多年临床实践通过物理方式对身体某一部位进行刺激，缓解疲劳与肌体老化。 |
| 65 |  | 电动按摩床 | 一种结合了电动控制技术的床型按摩器具，其内部配备按摩功能部件，可实现多种按摩动作和力度，有的还带有加热等辅助功能。 |
| 66 |  | 电动按摩椅 | 可同时按摩全身的座椅型按摩器具，通过电动器械结构模拟推拿，揉捏，揉捶，气囊挤压等按摩方法，促进血液循环，刺激肌肉活性，增强肌力耐力。 |
| 67 |  | 机顶盒 （智能网关、慧家云盒） | 智能网关接收有线广播电视高清超高清节目及为老年群体打造的“重温经典”频道唯一设备，电视界面设计简洁直观、操作简便、大图大字使用无障碍，可实现语音遥控和”“一键看直播”。 |
| 68 |  | 智能门锁 | 指纹、密码、手机开锁，大字体操作界面，操作简单，适合老年人使用，防止忘带钥匙。 |
| 69 |  | 老人手机 | 专门为老年人定制，大字体、大按键，一键呼救、广告过滤等功能，让高龄不识字的老人轻松上手 |
| 70 |  | 智能猫眼 | 带屏显示访客信息，语音对讲，适合老年人查看门外情况。 |
| 71 |  | 可视门铃 | 高清可视、一键通话，适合老年人与访客沟通。 |
| 72 |  | 智能音箱 | 语音控制、播放音乐、提醒功能，适合老年人使用。 |
| 73 | 七、装修改造类 | 厨房改造 | 厨房改造所需的物品、主材及辅材，包括消除地面高度差、水电老旧线路、门洞扩宽、墙面处理、安装移门，吊顶、排水，铺设防滑地砖及水泥、黄沙、涂料等辅助材料。 |
| 74 |  | 卫生间改造 | 给老人卫生间改造所需的物品、主材及辅材，包括消除地面高度差、水电老旧线路、门洞扩宽、墙面处理、安装移门，吊顶、排水，铺设防滑地砖及水泥、黄沙、涂料等辅助材料。 |
| 注：73.74厨房改造和卫生间改造的发票需由施工方单位统一开具发票进行补贴。 |  |  |  |